# Software Requirements Specification

Modbus485Emulator - 구현 전 공식 요구사항 Baseline 후보

| 프로젝트 | Modbus485Emulator |
| --- | --- |
| 문서 종류 | Software Requirements Specification |
| 문서 번호 | M485E-SRS |
| 버전 / 상태 | 0.9 / Baseline Candidate |
| 작성일 | 2026-08-08 |

문서 상태: 구현 전 개발 Baseline 검토본

# 문서 관리

Table 1. 변경 이력

| Version | Date | Status | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 2026-08-08 | Baseline Candidate | 확정 요구사항과 신규 설계를 기준으로 한 초기 공식 Baseline 후보 |

Table 2. 관련 문서

| 문서 | 역할 |
| --- | --- |
| docs/REQUIREMENTS_SPEC.md | 누적 요구사항 Source Baseline |
| MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3 | Function/PDU 규칙 |
| MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02 | RTU Frame/Timing 규칙 |
| Vector CANalyzer 9.x/13 CAPL DLL Sample 및 도움말 | CAPL DLL ABI와 로딩 방식 |

Table 3. 용어 및 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| CAPL | CANalyzer에서 실행되는 Vector Communication Access Programming Language |
| Context Handle | CAPL 프로그램 인스턴스를 식별하는 Vector Handle; Device Index와 별개 |
| Device Index | DeviceMap의 장치 식별자이며 Port+Slave_ID로 연결됨 |
| PortSlot | 두 COM Port와 가상 CAN 채널을 연결하는 0/1 논리 슬롯 |
| Rule | Function_Code, Address, Quantity와 Rule_ID로 정의되는 Monitoring/권한 범위 |
| Signal Frame | Address부터 Length Byte를 점유하는 Signal 배치 단위 |
| Periodic Pending | 과거 데이터 Queue가 아닌 Rule별 최신 0x80 Snapshot 요청 상태 |
| Change Snapshot | Register 변경 당시 Rule 전체 값을 보존한 0x81 불변 Snapshot |
| Last-good Configuration | 마지막으로 전체 검증과 원자 승격에 성공한 Configuration |

# 목차

1. Purpose

2. Scope

3. System Overview

4. Operating Environment

5. Constraints

6. Functional Requirements

7. Communication Requirements

8. Data Requirements

9. External Interface Requirements

10. Error Handling Requirements

11. Performance Requirements

12. Reliability Requirements

13. Resource / Shutdown Requirements

14. Logging / Diagnostic Requirements

15. Compatibility / Security Requirements

16. Acceptance Criteria

Appendix A. Public API Contract

Appendix B. Metadata and Limits

Appendix C. Fixed Error Codes

Appendix D. Validation Inputs and Exclusions

# 1. Purpose

본 문서는 CANalyzer 9.x CAPL에서 사용하는 Modbus485Emulator의 구현 대상 동작과 외부 계약을 정의한다. 요구사항은 구현 방법과 분리하여 검증 가능한 WHAT 중심으로 기술한다.

# 2. Scope

시스템은 두 개의 RS-485 Port에서 여러 Modbus RTU Slave를 에뮬레이션하고, 공유 Register/Signal 값을 CAPL Panel과 가상 CAN Monitoring으로 제공한다.

## 포함 범위

FC03/FC04/FC10 RTU Slave

CSV 기반 Device/Rule/Signal Configuration

CAPL Register/Signal 제어

0x80 Periodic 및 0x81 Change 가상 CAN Snapshot

동기/비동기 진단과 자동 재연결

## 제외 범위

Modbus Master

FC06 및 추가 Function

Broadcast

런타임 값을 CSV로 저장

Connected Hot Refresh/파일 감시

DBC 변환 실행 기능

수동 RTS 방향 제어/Local Echo 제거

UNC/네트워크 CSV

v1 x64 바이너리

# 3. System Overview

외부 Board는 SystemBase Multi USB-485를 통해 DLL의 두 Port Worker에 RTU 요청을 전달한다. CAPL은 DLL의 메모리 상태를 제어하고 가상 CAN으로 표시하며, CSV는 연결 전에 전체 Configuration을 정의한다.

Figure 1. Modbus485Emulator 시스템 컨텍스트

# 4. Operating Environment

Table 4. 운영 환경

| 항목 | Baseline |
| --- | --- |
| CANalyzer | 9.x SP8, Windows |
| DLL | Win32/x86, CAPL_DLL_INFO4, __stdcall |
| RS-485 Adapter | SystemBase Multi USB-485, 자동 방향 제어 |
| COM Port | 정확히 2개 |
| CAN | 가상 CAN 채널 2개, Extended Frame |
| Build | Visual Studio/MSBuild Win32 |

# 5. Constraints

v1은 x86만 공식 배포하며 x64는 후속 체크리스트다.

Measurement Thread의 Export는 파일/COM I/O나 Worker Join을 수행하지 않는다.

CSV Refresh는 Disconnected에서만 가능하다.

CAN Monitoring은 가상 CAN 전용이며 물리 Bus Load/Performance Monitor Threshold를 사용하지 않는다.

RS-485 방향 제어와 Local Echo 처리는 Adapter/Driver가 담당한다.

기존 Prototype 구조·API·FC06 동작은 호환 대상이 아니다.

# 6. Functional Requirements

Table 5. 기능 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-FUNC-001 | 시스템은 CAPL 프로그램별 Context Handle을 사용하여 하나의 활성 Emulator Context를 초기화하고, 성공 시 Disconnected 상태를 생성해야 한다. |
| REQ-FUNC-002 | RefreshCsv, Connect, Disconnect는 CAPL 호출 Thread를 차단하지 않는 비동기 Lifecycle 명령이어야 하며 동시에 하나의 작업만 허용해야 한다. |
| REQ-FUNC-003 | Lifecycle 상태는 Uninitialized, Disconnected, Refreshing, Connecting, Connected, Disconnecting, Error를 사용하고 완료 결과를 Versioned Status Latch에 보존해야 한다. |
| REQ-FUNC-004 | Connect는 두 Port 모두 Open되고 Worker 준비가 완료된 경우에만 Connected로 전환하는 전체 성공/전체 실패 방식으로 동작해야 한다. |
| REQ-FUNC-005 | Disconnect는 통신과 Monitoring을 중지하되 Active Configuration, Port 설정, Register 현재값과 진단 상태를 유지해야 한다. |
| REQ-FUNC-006 | 정상 유휴와 Serial Read Timeout은 연결 장애로 간주하지 않고, 치명적 COM 장애만 두 Port를 정리한 뒤 3,000ms 간격 최대 10회 자동 재연결해야 한다. |
| REQ-FUNC-007 | 자동 재연결은 Register와 Last-good Configuration을 유지하고 각 시도에서 부분 Open 상태를 남기지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-008 | Finalize는 모든 초기화 상태에서 신규 호출을 차단하고 작업 취소, Serial I/O 취소, Worker Join, Handle Close, Context 폐기 순으로 동기 정리해야 한다. |
| REQ-FUNC-009 | CAPL Main은 세 논리 CSV의 프로젝트 상대경로를 개별 관리하고 getAbsFilePath()로 절대경로를 변환하여 DLL에 전달해야 한다. |
| REQ-FUNC-010 | DLL은 CSV 파일명을 고정하거나 디렉터리를 검색하지 않고 전달받은 세 절대경로만 사용해야 한다. |
| REQ-FUNC-011 | CSV Load/Refresh는 Disconnected 상태에서만 허용하고 임시 Configuration과 Init Memory를 전부 검증한 뒤 성공 시 원자적으로 승격해야 한다. |
| REQ-FUNC-012 | Refresh 성공은 새 Init_Value를 적용한 Register Memory로 교체하고 Queue, Pending, Sequence, Counter 및 Latch를 초기화해야 한다. |
| REQ-FUNC-013 | Refresh 실패는 Last-good Configuration과 Register Memory를 보존하되 다음 성공한 Refresh 전까지 Connect를 차단해야 한다. |
| REQ-FUNC-014 | Device Index는 DeviceMap의 Port와 Slave_ID를 식별하며 같은 Port에 여러 Slave를 독립적으로 관리해야 한다. |
| REQ-FUNC-015 | 각 Device는 Index+Address로 식별되는 하나의 공유 16bit Register Memory를 사용하고 FC03/FC04를 별도 값 저장소로 분리하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-016 | 유효 Register 집합은 Rule 범위와 Signal Frame 범위의 합집합이며 CAPL Direct Read/Write는 그 연속 범위에 Function Code 없이 접근해야 한다. |
| REQ-FUNC-017 | Register Read/Write는 요청 전체를 검증한 뒤 원자적으로 처리하고 실패 시 출력 또는 Register를 부분 변경하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-018 | 실제 값이 변경된 Write만 영향 Rule별 변경 Snapshot을 한 번씩 생성하며 동일값 Write는 Snapshot을 생성하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-019 | Device Reset은 지정 Index의 전체 Register를 현재 Init Image로 원자 복원하고 실제 변경 Rule에 SourceType 0x03 Snapshot을 생성해야 한다. |
| REQ-FUNC-020 | Signal은 Index+SignalName의 대소문자 구분 정확 일치로 식별하고 물리값 Read/Write를 제공해야 한다. |
| REQ-FUNC-021 | Signed/Unsigned는 Physical=Raw×Scale+Offset 및 역변환을 사용하고 정확한 절반은 0에서 멀어지도록 반올림해야 한다. |
| REQ-FUNC-022 | IEEE Float/Double은 Scale/Offset 산술 없이 IEEE 실수값을 직접 Decode/Encode해야 하며 각각 Size 32/64bit를 사용해야 한다. |
| REQ-FUNC-023 | 다중 Register Signal은 낮은 Address에 최상위 Word를 두는 HighWordFirst를 고정 사용하고 Word Swap을 적용하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-024 | Start_Bit은 HighWordFirst 논리 Frame의 LSB0이며 Register Offset은 WordCount-1-floor(Start_Bit/16)로 계산해야 한다. |
| REQ-FUNC-025 | BigEndian은 각 Register Byte를 유지하고 LittleEndian은 각 16bit Register 내부 Byte만 Swap하며 Word 순서는 유지해야 한다. |
| REQ-FUNC-026 | Signal Frame은 Length 2/4/6/8Byte만 허용하고 같은 Frame의 Bit 중복 및 서로 다른 Frame의 Register 점유 중복을 거부해야 한다. |
| REQ-FUNC-027 | Init_Value는 모든 Type에서 물리값으로 해석하고 0으로 초기화한 임시 Frame에 행 순서와 무관하게 합성해야 한다. |
| REQ-FUNC-028 | Min/Max는 Init과 Signal Write에 경계를 포함해 적용하되 Raw Register 경로에는 적용하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-029 | CAPL 물리값 API는 double을 사용하고 Signed/Unsigned Raw 정밀도 보장 범위를 -2^53~2^53으로 제한해야 한다. |
| REQ-FUNC-030 | ReadSwitch는 두 Port의 Monitoring 전체를 제어하는 CAPL UI 입력이며 DLL은 하나의 MonitoringEnabled 상태만 유지해야 한다. |
| REQ-FUNC-031 | ReadOption은 최대 200개 Rule의 0x80 Periodic 선택만 제어하고 여러 변경을 다음 1,000ms Cycle 경계에 원자 적용해야 한다. |
| REQ-FUNC-032 | Monitoring 시작 시 Applied Rule의 현재값을 0x80 Pending으로 즉시 한 번 등록하고 이후 1,000ms 공통 Cycle을 사용해야 한다. |
| REQ-FUNC-033 | 0x80 Periodic은 Rule별 최신 Pending 한 개만 유지하고 지연된 과거 Cycle을 누적하거나 Catch-up 재생하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-034 | Register 변경 Snapshot은 변경 당시 전체 Rule 값을 Port별 256개 불변 FIFO에 저장하고 CAPL이 단건 원자 Dequeue해야 한다. |
| REQ-FUNC-035 | Change FIFO Overflow는 oldest-drop으로 처리하고 Register Write나 RTU를 Rollback하지 않으며 Counter, Latch와 Sequence 불연속으로 진단해야 한다. |
| REQ-FUNC-036 | CAPL은 10ms Output Pump에서 두 Port를 Round-robin하고 Snapshot 묶음을 Tick 중간에 분할하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-037 | MaxFramesPerTick은 CAPL 코드 상수이며 최대 33 Frame Snapshot을 처리할 수 있도록 33 이상이어야 한다. |
| REQ-FUNC-038 | 물리 CAN Bus Load 및 CANalyzer Performance Monitor 75/85/90%를 Warning, ReadOption 허용 또는 자동 정지 기준으로 사용하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-039 | ReadSwitch OFF/StopMonitoring은 Pending과 Change Queue를 폐기하고 OFF 중 변경은 Sequence 없이 SuppressedCount만 증가시켜야 한다. |
| REQ-FUNC-040 | CAPL은 Core, Monitoring, UI 세 계층으로 구성하고 UI와 Monitoring은 DLL을 직접 호출하지 않고 Core Wrapper를 사용해야 한다. |
| REQ-FUNC-041 | 수동 Register Read는 Index, StartAddress, Quantity를 사용하고 Function Code 없이 0x03/0x04 및 Map 할당 영역을 조회해야 한다. |
| REQ-FUNC-042 | 수동 Register Write는 Index, StartAddress, Quantity, word Data[]를 사용하고 Send 시점의 System Variable을 Private CAPL 요청 구조체로 Snapshot해야 한다. |
| REQ-FUNC-043 | Auto Read는 마지막으로 검증·확정된 수동 Read 요청을 1,000ms마다 반복하고 새 입력 편집값을 자동 채택하지 않아야 한다. |
| REQ-FUNC-044 | Signal Panel은 System Variable과 Signal 물리값을 연결하고 Index+SignalName 기반 Core API로 Read/Write해야 한다. |

# 7. Communication Requirements

Table 6. 통신 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-COM-001 | 시스템은 Windows COM Port로 노출되는 자동 방향 제어 SystemBase Multi USB-485를 통해 2선식 Half-Duplex Modbus RTU Slave 통신을 수행해야 한다. |
| REQ-COM-002 | 고유 COM Port는 정확히 2개이고 PortSlot 0/1 및 가상 CAN 채널과 1:1로 매핑되어야 한다. |
| REQ-COM-003 | Port 설정은 PortSlot, Port, BaudRate, DataBits, Parity, StopBits이며 Flow Control은 None으로 고정해야 한다. |
| REQ-COM-004 | DataBits는 8만 허용하고 Parity는 None/Even/Odd, StopBits는 1/2를 지원하며 BaudRate는 양의 정수로 받아 Driver가 지원 여부를 판정해야 한다. |
| REQ-COM-005 | DLL은 RTS/GPIO로 DE/RE 방향을 제어하거나 Local Echo 제거를 수행하지 않아야 한다. |
| REQ-COM-006 | 시스템은 Modbus RTU FC03, FC04, FC10만 지원하고 FC06 등 미지원 Function은 0x01 Illegal Function으로 응답해야 한다. |
| REQ-COM-007 | FC03/FC04 Quantity는 1~125, FC10 Quantity는 1~123이어야 하고 PDU 길이·ByteCount 위반은 0x03 Illegal Data Value로 응답해야 한다. |
| REQ-COM-008 | 외부 FC03/FC04/FC10 접근은 동일 Index의 Function별 Rule 범위 합집합에 요청 전체가 빈틈없이 포함될 때만 허용해야 한다. |
| REQ-COM-009 | FC10은 전체 검증과 임시 Buffer 변환 후 원자 적용하고 적용 후 응답 송신 실패 시 Register를 Rollback하지 않아야 한다. |
| REQ-COM-010 | Slave ID는 1~247만 구성 가능하고 Wire의 0, 248~255, 미등록 또는 다른 Slave 프레임에는 무응답·무적용해야 한다. |
| REQ-COM-011 | RTU ADU는 최대 256Byte이며 CRC-16/Modbus를 Address부터 Data까지 계산하여 Low Byte, High Byte 순으로 송수신해야 한다. |
| REQ-COM-012 | 수신기는 t3.5 Silence로 Frame을 구분하고 t1.5 초과의 부분 Frame을 폐기한 뒤 재동기화해야 한다. |
| REQ-COM-013 | 19,200bps 이하의 t1.5/t3.5는 실제 Character format으로 계산하고 초과에서는 750us/1,750us를 사용해야 한다. |
| REQ-COM-014 | CRC·불완전·Noise·길이 한도 오류 Frame은 Exception 없이 폐기하고 반복 진단은 병합해야 한다. |
| REQ-COM-015 | 각 Port Worker는 한 번에 하나의 요청을 순차 처리하고 두 Port는 서로 독립적으로 동작해야 한다. |
| REQ-COM-016 | CAN Monitoring은 가상 CAN 전용 Extended Frame을 사용해야 한다. |
| REQ-COM-017 | 실제 29bit ID는 Periodic 0x00IIRRMM, Change 0x01IIRRMM이며 Vector API 표현은 bit31 Extended Flag를 더한 0x80IIRRMM/0x81IIRRMM이어야 한다. |
| REQ-COM-018 | 하나의 Rule Snapshot은 Header 1개와 ceil(Quantity/4) Data Message로 구성하고 mm은 0x01부터 순차 증가해야 한다. |
| REQ-COM-019 | Header DLC는 8이며 Index, Slave_ID, Function_Code, SourceType, Address, Quantity를 규정된 Byte 순서로 포함해야 한다. |
| REQ-COM-020 | Data Message는 Address 오름차순으로 최대 4개 Register를 High Byte/Low Byte 순서로 싣고 마지막 DLC만 실제 Register 수×2로 설정해야 한다. |
| REQ-COM-021 | SourceType은 0x00 Cyclic, 0x01 RTU Write, 0x02 Direct Write, 0x03 Default Reset을 사용하고 0x04는 예약하되 자동 송출하지 않아야 한다. |

# 8. Data Requirements

Table 7. 데이터 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-DATA-001 | CSV, CAPL API, Register Memory, RTU PDU 및 CAN Header는 0~65535의 동일한 직접 Address를 사용하고 3xxxx/4xxxx 의미 또는 ±1 보정을 적용하지 않아야 한다. |
| REQ-DATA-002 | 세 CSV는 Device Index로 연계하고 UTF-8과 선택적 시작 BOM, CRLF/LF, RFC4180 Quote를 지원하되 Cell 내부 줄바꿈을 금지해야 한다. |
| REQ-DATA-003 | CSV Header는 정식 이름·개수·순서와 정확히 일치하고 공백 대신 underscore를 사용해야 한다. |
| REQ-DATA-004 | 정수는 unsigned decimal 또는 0x hex, 실수는 부호·소수·지수 decimal을 허용하고 허용되지 않은 표기와 비유한 값을 거부해야 한다. |
| REQ-DATA-005 | 필수/선택 Cell, 앞뒤 ASCII Space/Tab 제거, 문자열 보존 규칙은 정식 스키마에 따라 일관되게 적용해야 한다. |
| REQ-DATA-006 | DeviceMap 정식 Header는 Index, Port, Slave_ID, Device_Name, CSV_DB_Name 순서여야 한다. |
| REQ-DATA-007 | ModbusRule 정식 Header는 Index, Rule_ID, Function_Code, Address, Quantity, Request_Name 순서이고 Function_Code는 0x03/0x04여야 한다. |
| REQ-DATA-008 | 같은 Index의 Rule_ID와 완전 중복 Rule은 금지하되 다른 Index의 Rule_ID 재사용, 범위 부분 중첩 및 Request_Name 중복은 허용해야 한다. |
| REQ-DATA-009 | Modbus485EmulMap 정식 Header는 Index, Address, SignalName, Type, Length, Byte_Order, Start_Bit, Size, Scale, Offset, Unit, Init_Value, Value_Table, Min, Max 순서여야 한다. |
| REQ-DATA-010 | Type은 Signed, Unsigned, IEEE Float, IEEE Double만 허용하고 Byte_Order는 BigEndian/LittleEndian만 허용해야 한다. |
| REQ-DATA-011 | Value_Table은 DBC 변환 전용 Raw-to-Label 본문으로 보존하고 Emulator Runtime에서는 구문 검사하거나 사용하지 않아야 한다. |
| REQ-DATA-012 | 최대 Device 256, 전체 Rule 200, 전체 Signal 4,096를 허용하고 초과 Configuration 전체를 거부해야 한다. |
| REQ-DATA-013 | CSV 파일은 각 4MiB, 물리 행은 4,096Byte를 초과할 수 없고 문자열 Byte 길이는 공개 한도를 따라야 한다. |
| REQ-DATA-014 | CANalyzer Configuration은 Config/CAPL, Panel, System Variables, Maps, Data 경계를 사용하고 CAPL/DLL과 세 CSV를 정해진 하위 디렉터리에 배치해야 한다. |

# 9. External Interface Requirements

Table 8. 외부 인터페이스 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-IF-001 | CANalyzer 9.x x86은 #pragma library로 M485E.dll을 로딩하고 DLL은 CAPL_DLL_INFO4 Export Table과 __stdcall 호출 규약을 제공해야 한다. |
| REQ-IF-002 | 공개 CAPL 함수는 M485E_Core_, 저수준 Export는 M485E_Dll_ Prefix를 사용하고 Context Handle은 Core가 숨겨 전달해야 한다. |
| REQ-IF-003 | DLL 경계에는 32bit long 상태, Scalar 및 1차원 char[]/word[]/long[]만 사용하고 Signal 물리값 출력은 저수준 ABI에서 1요소 F[]로 전달해야 하며 사용자 struct와 C++ 객체를 노출하지 않아야 한다. |
| REQ-IF-004 | 1차 공개 CAPL Core 및 저수준 DLL Export는 Appendix A의 21개 함수명, 순서, 논리 파라미터와 대응 관계를 따라야 한다. |
| REQ-IF-005 | API 반환은 0 Success, 1 No Data, 음수 Failure를 사용하고 비동기 Lifecycle의 0은 접수 성공만 의미해야 한다. |
| REQ-IF-006 | Core는 strlen/elcount로 Length와 Capacity를 계산해 DLL에 전달하고 DLL은 최종 검증 후에만 caller-owned 출력 Buffer를 변경해야 한다. |
| REQ-IF-007 | Snapshot Metadata V1은 long[11]의 고정 Layout과 Version/FieldCount를 사용해야 한다. |
| REQ-IF-008 | Lifecycle Status V1은 long[9]의 고정 Layout으로 현재 상태·작업·Generation·마지막 결과·Configuration 유효성을 반환해야 한다. |
| REQ-IF-009 | Error Metadata V1은 long[20]+char[]이고 Error Queue Stats V1은 long[11], Change Queue Stats V1은 long[12]의 고정 Layout을 사용해야 한다. |
| REQ-IF-010 | CSV FileType, Parity, Lifecycle State, PortSlot, Severity, Subsystem, Operation 및 Stage 상수는 SRS Appendix의 고정 숫자를 사용해야 한다. |
| REQ-IF-011 | 공개 숫자·문자열·Buffer·Configuration·Queue 한도는 SRS Appendix의 V1 계약을 따라야 하며 축소 또는 의미 변경은 호환성 파괴로 관리해야 한다. |
| REQ-IF-012 | ReadRegisters는 caller-owned word[]에 출력하고 WriteRegisters는 InCount>=Quantity일 때 앞 Quantity개만 원자 적용해야 한다. |
| REQ-IF-013 | ReadSignal은 성공 시에만 저수준 OutPhysicalValue[0]을 갱신하고 CAPL Core는 이를 double& 출력으로 감싸야 하며, WriteSignal은 Index, SignalName, double 물리값을 사용해야 한다. |
| REQ-IF-014 | Periodic Read는 Index+Rule_ID로 메모리 Snapshot을 반환하고 Change Dequeue는 PortSlot별 단건 원자 조회를 제공해야 한다. |

# 10. Error Handling Requirements

Table 9. 오류 처리 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-ERR-001 | CSV 검증 오류가 하나라도 있으면 Configuration을 Invalid로 유지하고 파일·행·칼럼 및 가능한 동적 Context를 포함해 Connect를 거부해야 한다. |
| REQ-ERR-002 | Argument, 범위, 변환, Buffer 또는 상태 검증 실패는 Register, Configuration, Queue와 출력 Buffer를 부분 변경하지 않아야 한다. |
| REQ-ERR-003 | 외부 RTU 오류는 0x01 Illegal Function, 0x02 Illegal Data Address, 0x03 Illegal Data Value, 0x04 Server Device Failure로 구분해야 한다. |
| REQ-ERR-004 | M485E 오류는 기능별 음수 범위를 사용하고 Win32 오류와 Modbus Exception 숫자를 직접 혼합하지 않아야 한다. |
| REQ-ERR-005 | 공개 오류 코드의 숫자·상수명·Severity·CAPL Message Key는 Appendix의 90개 기준을 고정하고 기존 코드를 변경·재사용하지 않아야 한다. |
| REQ-ERR-006 | 동기 오류는 Context별 LastSyncError, 비동기 오류는 Sequence 기반 bounded Error Event FIFO로 분리해야 한다. |
| REQ-ERR-007 | 반복 오류 이벤트는 RepeatCount로 병합하고 Error FIFO Overflow는 oldest-drop과 전용 Counter/Latch로 진단하되 업무 상태를 Rollback하지 않아야 한다. |
| REQ-ERR-008 | 정리 가능한 실패는 Disconnected와 Last-good 상태로 복구하고 정리 불가능한 내부 불변식 오류만 Error 상태를 사용해야 한다. |

# 11. Performance Requirements

Table 10. 성능 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-PERF-001 | 요청 Frame 완료부터 응답 첫 Byte 송신 시작까지의 시간은 실제 Board Master Response Timeout의 50% 이내여야 한다. |
| REQ-PERF-002 | 정상 지원 부하의 0x81은 변경 후 100ms 이내에 출력 시작하고 활성 0x80 묶음은 해당 1,000ms Generation 안에 출력 시작해야 한다. |
| REQ-PERF-003 | Measurement 중 DLL Export는 제한 시간의 검증·복사·상태 조회·작업 접수만 수행하고 파일/COM I/O, Join 또는 동적 할당을 호출 Thread에서 수행하지 않아야 한다. |
| REQ-PERF-004 | 이론상 최대 6,600 Frame/Cycle은 시험 Profile로 사용하고 실제 지원 ReadOption 집합과 Pump 예산은 CANalyzer 9.x SP8 실측으로 결정해야 한다. |
| REQ-PERF-005 | 최대 Configuration의 Active+Refresh 임시 메모리와 Queue는 Win32 CANalyzer Process에서 측정하고 x86 안정성을 해치지 않아야 한다. |
| REQ-PERF-006 | 정상 및 취소 가능한 I/O 조건에서 Finalize 완료 목표는 2,000ms이며 초과 시 진단하되 안전한 Join을 생략하지 않아야 한다. |

# 12. Reliability Requirements

Table 11. 신뢰성 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-REL-001 | Port Worker만 자신의 COM Handle을 소유하고 두 Worker는 독립적으로 동작해야 한다. |
| REQ-REL-002 | Device Register, Port Change Queue, Context Error Queue는 각각 짧은 임계구역과 bounded 저장소로 보호해야 한다. |
| REQ-REL-003 | Lock 순서는 Device→Port Change Queue로 고정하고 I/O, 파일, CAN 출력 또는 Thread Join 중 Lock을 보유하지 않아야 한다. |
| REQ-REL-004 | Runtime Queue와 Snapshot 저장소는 고정 용량으로 사전 할당하고 정상 RTU/Monitoring 경로에서 확장 할당하지 않아야 한다. |
| REQ-REL-005 | Snapshot Read는 동시 Write와 관계없이 하나의 일관된 시점의 전체 Rule Register를 반환해야 한다. |
| REQ-REL-006 | Deadline Miss, Queue Overflow 및 Monitoring Stop은 Modbus RTU와 Register/Signal 처리의 정상 동작을 중단하지 않아야 한다. |

# 13. Resource / Shutdown Requirements

Table 12. 자원 및 종료 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-RES-001 | 설정된 Device에만 65,536개 Current Register, Init Image 및 할당/FC03/FC04 Bitmap을 준비해야 한다. |
| REQ-RES-002 | Worker 종료는 Cooperative Cancellation과 취소 가능한 I/O를 사용하고 TerminateThread, Detached Thread 또는 Context 해제 후 Worker 존속을 금지해야 한다. |
| REQ-RES-003 | Port별 Change Queue 및 Context Error Queue Capacity는 각각 256이고 Periodic Pending은 Rule당 최대 한 개여야 한다. |
| REQ-RES-004 | Queue Counter는 0x7FFFFFFF에서 포화하고 Sequence는 1~0x7FFFFFFF에서 순환하며 0은 미생성 상태로 예약해야 한다. |

# 14. Logging / Diagnostic Requirements

Table 13. 로그 및 진단 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-DIAG-001 | CAPL Core는 동기 실패 직후 LastSyncError를 조회하고 코드별 메시지와 유효 Context를 Write Window에 한 번 출력해야 한다. |
| REQ-DIAG-002 | CAPL Core는 Error Event FIFO를 Sequence 순서로 Polling하고 RepeatCount 및 Queue 손실 정보를 출력해야 한다. |
| REQ-DIAG-003 | Output Pump Frame 수, 실행시간 예산, Deadline Miss, Pending, Missed Cycle, Queue Pending/High-water/Drop/Suppressed를 조회·기록할 수 있어야 한다. |
| REQ-DIAG-004 | Serial 및 Lifecycle 오류는 Port, Operation, Stage와 실패 직후 캡처한 OsError를 보존해야 한다. |
| REQ-DIAG-005 | CRC/Noise/Timeout 반복 진단은 Counter 또는 RepeatCount로 집계하여 Error FIFO를 고갈시키지 않아야 한다. |

# 15. Compatibility / Security Requirements

Table 14. 호환성 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-COMP-001 | 공식 v1 빌드·검증·배포 대상은 CANalyzer 9.x SP8 Windows Win32/x86이어야 한다. |
| REQ-COMP-002 | Vector SDK/Sample 의존성은 설치 경로 Build Property로 주입하고 출처·재배포 조건이 불명확한 파일을 저장소에 복사하지 않아야 한다. |
| REQ-COMP-003 | 기존 Prototype API, x64 중심 README, FC06 정상 처리와 구 문서의 설계를 호환 대상으로 유지하지 않아야 한다. |
| REQ-COMP-004 | 공통 Core는 후속 x64 이식을 방해하지 않는 고정폭 타입을 사용하되 v1에 x64 바이너리 또는 .vmodule을 포함하지 않아야 한다. |
| REQ-COMP-005 | Modbus RTU 구현은 Application Protocol V1.1b3 및 Serial Line V1.02의 해당 규칙과 일치해야 한다. |
| REQ-COMP-006 | 공개 Metadata Layout, 상태·오류 코드와 Buffer 의미는 Version 없이 변경하지 않아야 한다. |

Table 15. 보안 요구사항

| Requirement ID | Requirement |
| --- | --- |
| REQ-SEC-001 | DLL은 CSV를 현재 OS 사용자 권한으로 로컬 파일에서 읽기 전용 Open하고 권한 상승과 UNC/네트워크 경로를 허용하지 않아야 한다. |
| REQ-SEC-002 | Modbus 인증은 제공하지 않고 구성된 물리 Port에 접근 가능한 Master를 신뢰 경계로 간주해야 한다. |
| REQ-SEC-003 | CSV와 DLL 내부 문자열은 UTF-8로 보존하고 한글 경로·오류 문자열은 CANalyzer 9.x ABI 검증 없이 손실 변환하지 않아야 한다. |

# 16. Acceptance Criteria

각 Requirement는 Traceability Matrix의 Verification Method로 검증한다. 상세 Test Case ID는 Test Specification 단계에서 부여하며 현재 문서에서 임의 생성하지 않는다.

Table 16. 검증 그룹

| Acceptance ID | 영역 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| AC-GRP-001 | CAPL ABI | CANalyzer 9.x x86에서 생산 DLL 로드와 21개 API 최소 호출, 시험 전용 ABI Fixture를 통한 char[]/word[]/long[]/F[1] 성공 왕복, 실패 시 caller-owned 출력 Buffer 불변성을 확인 |
| AC-GRP-002 | CSV | 정상·오류 CSV 전체 검증, Last-good 원자성, 경로 이동/한글 |
| AC-GRP-003 | RTU | FC03/04/10 Golden Vector, CRC, Timing, Exception, 권한 및 원자성 |
| AC-GRP-004 | Register/Signal | Address/Bit/Endian/Scale/IEEE/MinMax/정밀도 경계와 동시성 |
| AC-GRP-005 | Monitoring | CAN ID/Header/Data, 1,000ms/10ms Scheduling, Queue/Deadline/Stop 정책 |
| AC-GRP-006 | Lifecycle | 두 Port all-or-nothing, 장애 재연결, 각 상태 Finalize 및 누수 없음 |
| AC-GRP-007 | Performance | 실제 Board Timeout 50%, 0x80/0x81 지연, 200 Rule Profile, x86 Memory |
| AC-GRP-008 | Diagnostics | 90개 코드, LastSyncError, FIFO 병합/Overflow, Context 정확성 |

# Appendix A. Public API Contract

모든 함수는 signed long 상태를 반환한다. CAPL Core는 Context Handle과 Length/Capacity를 숨기고 저수준 Export에 자동 전달한다.

Table 17. 21개 공개 API와 저수준 Export

| No. | CAPL Core API | DLL Export |
| --- | --- | --- |
| 1 | M485E_Core_Initialize() | M485E_Dll_InitializeContext(ContextHandle) |
| 2 | M485E_Core_Finalize() | M485E_Dll_FinalizeContext(ContextHandle) |
| 3 | M485E_Core_SetCsvPath(FileType, RelativePath[]) | M485E_Dll_SetCsvPath(ContextHandle, FileType, PathLength, AbsolutePath[]) |
| 4 | M485E_Core_SetPortConfig(PortSlot, Port[], BaudRate, DataBits, Parity, StopBits) | M485E_Dll_SetPortConfig(ContextHandle, PortSlot, PortLength, Port[], BaudRate, DataBits, Parity, StopBits) |
| 5 | M485E_Core_RefreshCsv() | M485E_Dll_RefreshCsv(ContextHandle) |
| 6 | M485E_Core_Connect() | M485E_Dll_Connect(ContextHandle) |
| 7 | M485E_Core_Disconnect() | M485E_Dll_Disconnect(ContextHandle) |
| 8 | M485E_Core_GetLifecycleStatus(OutStatus[]) | M485E_Dll_GetLifecycleStatus(ContextHandle, StatusCapacity, OutStatus[]) |
| 9 | M485E_Core_StartMonitoring() | M485E_Dll_StartMonitoring(ContextHandle) |
| 10 | M485E_Core_StopMonitoring() | M485E_Dll_StopMonitoring(ContextHandle) |
| 11 | M485E_Core_ReadRuleSnapshot(Index, RuleId, OutMeta[], OutRegisters[]) | M485E_Dll_ReadRuleSnapshot(ContextHandle, Index, RuleId, MetaCapacity, OutMeta[], DataCapacity, OutRegisters[]) |
| 12 | M485E_Core_TryDequeueChangeSnapshot(PortSlot, OutMeta[], OutRegisters[]) | M485E_Dll_TryDequeueChangeSnapshot(ContextHandle, PortSlot, MetaCapacity, OutMeta[], DataCapacity, OutRegisters[]) |
| 13 | M485E_Core_GetChangeQueueStats(PortSlot, OutStats[]) | M485E_Dll_GetChangeQueueStats(ContextHandle, PortSlot, StatsCapacity, OutStats[]) |
| 14 | M485E_Core_ReadRegisters(Index, StartAddress, Quantity, OutRegisters[]) | M485E_Dll_ReadRegisters(ContextHandle, Index, StartAddress, Quantity, OutCapacity, OutRegisters[]) |
| 15 | M485E_Core_WriteRegisters(Index, StartAddress, Quantity, InRegisters[]) | M485E_Dll_WriteRegisters(ContextHandle, Index, StartAddress, Quantity, InCount, InRegisters[]) |
| 16 | M485E_Core_ResetDevice(Index) | M485E_Dll_ResetDevice(ContextHandle, Index) |
| 17 | M485E_Core_ReadSignal(Index, SignalName[], double& OutPhysicalValue) | M485E_Dll_ReadSignal(ContextHandle, Index, NameLength, SignalName[], F OutPhysicalValue[1]) |
| 18 | M485E_Core_WriteSignal(Index, SignalName[], double InPhysicalValue) | M485E_Dll_WriteSignal(ContextHandle, Index, NameLength, SignalName[], F InPhysicalValue) |
| 19 | M485E_Core_GetLastSyncError(OutMeta[], OutText[]) | M485E_Dll_GetLastSyncError(ContextHandle, MetaCapacity, OutMeta[], TextCapacity, OutText[]) |
| 20 | M485E_Core_TryDequeueErrorEvent(OutMeta[], OutText[]) | M485E_Dll_TryDequeueErrorEvent(ContextHandle, MetaCapacity, OutMeta[], TextCapacity, OutText[]) |
| 21 | M485E_Core_GetErrorQueueStats(OutStats[]) | M485E_Dll_GetErrorQueueStats(ContextHandle, StatsCapacity, OutStats[]) |

# Appendix B. Metadata and Limits

Table 18. Snapshot Metadata V1

| Index | Field | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 0 | LAYOUT_VERSION | 1 |
| 1 | FIELD_COUNT | 11 |
| 2 | SEQUENCE | Periodic=0, Change=1..0x7FFFFFFF |
| 3 | PORT_SLOT | 0 또는 1 |
| 4 | DEVICE_INDEX | 0..255 |
| 5 | RULE_ID | 0..255 |
| 6 | SLAVE_ID | 1..247 |
| 7 | FUNCTION_CODE | 0x03 또는 0x04 |
| 8 | SOURCE_TYPE | 0x00..0x03 |
| 9 | ADDRESS | 0..65535 직접 Address |
| 10 | QUANTITY | 1..125 |

Table 19. Lifecycle Status V1

| Index | Field | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 0 | LAYOUT_VERSION | 1 |
| 1 | FIELD_COUNT | 9 |
| 2 | STATE | Lifecycle state |
| 3 | ACTIVE_OPERATION | 0 또는 Operation ID |
| 4 | ACTIVE_GENERATION | 진행 작업 Generation |
| 5 | LAST_COMPLETED_OPERATION | 마지막 완료 Operation |
| 6 | LAST_COMPLETED_GENERATION | 완료 Generation |
| 7 | LAST_RESULT | 1/0/음수 상태 |
| 8 | CONFIGURATION_VALID | 0 또는 1 |

Table 20. Queue/오류 Layout

| Layout | Version / Count | 핵심 필드 |
| --- | --- | --- |
| Error Metadata | V1 / 20 | Code, Severity, Subsystem, Operation, Stage, OsError, Sequence, ValidMask, 동적 Context + OutText |
| Error Queue Stats | V1 / 11 | Pending, Capacity, HighWater, Enqueued, Dequeued, Coalesced, Dropped, OverflowLatch, LastSequence |
| Change Queue Stats | V1 / 12 | PortSlot, Pending, Capacity, HighWater, Enqueued, Dequeued, Dropped, Suppressed, OverflowLatch, LastSequence |

Table 21. 공개 Resource/Buffer 한도

| 항목 | V1 한도 |
| --- | --- |
| Index / Rule_ID / Slave_ID / PortSlot | 0..255 / 0..255 / 1..247 / 0..1 |
| Register Address / Direct Quantity | 0..65535 / 1..125 |
| Device / Rule / Signal | 256 / 200 / 4,096 |
| CSV file / physical row | 각 4MiB / 4,096Byte |
| Change Queue / Error Queue | Port별 256 / Context별 256 |
| Path / Port / SignalName / ErrorText | 1,023 / 31 / 127 / 1,023Byte (NUL 제외) |

Table 22. DeviceMap.csv 정식 Header

| Order | Column |
| --- | --- |
| 1 | Index |
| 2 | Port |
| 3 | Slave_ID |
| 4 | Device_Name |
| 5 | CSV_DB_Name |

Table 23. ModbusRule.csv 정식 Header

| Order | Column |
| --- | --- |
| 1 | Index |
| 2 | Rule_ID |
| 3 | Function_Code |
| 4 | Address |
| 5 | Quantity |
| 6 | Request_Name |

Table 24. Modbus485EmulMap.csv 정식 Header

| Order | Column |
| --- | --- |
| 1 | Index |
| 2 | Address |
| 3 | SignalName |
| 4 | Type |
| 5 | Length |
| 6 | Byte_Order |
| 7 | Start_Bit |
| 8 | Size |
| 9 | Scale |
| 10 | Offset |
| 11 | Unit |
| 12 | Init_Value |
| 13 | Value_Table |
| 14 | Min |
| 15 | Max |

# Appendix C. Fixed Error Codes

아래 90개 코드는 v1 공개 계약이다. 신규 코드는 각 기능 영역의 미사용 번호에 추가할 수 있으나 기존 숫자·상수명·의미·Message Key는 변경하거나 재사용하지 않는다.

Table 25. 공개 오류 코드 90개

| Code | Symbol | Severity | Message Key | Meaning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | M485E_ERR_INVALID_ARGUMENT | Error | ERR_INVALID_ARGUMENT | 일반 입력값이 유효하지 않음 |
| -101 | M485E_ERR_INVALID_ENUM | Error | ERR_INVALID_ENUM | FileType, PortSlot, Parity 등 Enum 값이 유효하지 않음 |
| -102 | M485E_ERR_INVALID_CONTEXT | Error | ERR_INVALID_CONTEXT | CAPL Context Handle이 유효하지 않음 |
| -103 | M485E_ERR_NOT_INITIALIZED | Error | ERR_NOT_INITIALIZED | Initialize 전이거나 Finalize 후 호출 |
| -104 | M485E_ERR_ALREADY_INITIALIZED | Error | ERR_ALREADY_INITIALIZED | 활성 Context가 있는데 다시 Initialize함 |
| -105 | M485E_ERR_BUFFER_TOO_SMALL | Error | ERR_BUFFER_TOO_SMALL | 입력 또는 출력 Buffer Capacity 부족 |
| -106 | M485E_ERR_LENGTH_MISMATCH | Error | ERR_LENGTH_MISMATCH | 문자열 Length, 배열 Count 또는 Quantity가 실제 계약과 불일치 |
| -107 | M485E_ERR_INVALID_STRING | Error | ERR_INVALID_STRING | NUL 종료, Embedded NUL 또는 문자열 형식이 유효하지 않음 |
| -108 | M485E_ERR_LIMIT_EXCEEDED | Error | ERR_LIMIT_EXCEEDED | 공개 문자열·배열·Resource 한도 초과 |
| -109 | M485E_ERR_ABI_UNSUPPORTED | Critical | ERR_ABI_UNSUPPORTED | CAPL/DLL Layout Version 또는 호출 ABI를 지원하지 않음 |
| -1000 | M485E_ERR_CSV_PATH_NOT_SET | Error | ERR_CSV_PATH_NOT_SET | 필수 논리 CSV 경로가 설정되지 않음 |
| -1001 | M485E_ERR_CSV_PATH_INVALID | Error | ERR_CSV_PATH_INVALID | 빈 경로, 상대경로 또는 잘못된 파일 경로 |
| -1002 | M485E_ERR_CSV_PATH_NOT_LOCAL | Error | ERR_CSV_PATH_NOT_LOCAL | UNC 또는 네트워크 CSV 경로 사용 |
| -1003 | M485E_ERR_CSV_OPEN_FAILED | Error | ERR_CSV_OPEN_FAILED | CSV 파일 Open 실패 |
| -1004 | M485E_ERR_CSV_READ_FAILED | Error | ERR_CSV_READ_FAILED | CSV 파일 Read 실패 |
| -1005 | M485E_ERR_CSV_FILE_TOO_LARGE | Error | ERR_CSV_FILE_TOO_LARGE | 파일 또는 물리적 행 크기 한도 초과 |
| -1010 | M485E_ERR_CSV_INVALID_ENCODING | Error | ERR_CSV_INVALID_ENCODING | UTF-8 또는 BOM 규칙 위반 |
| -1011 | M485E_ERR_CSV_INVALID_FORMAT | Error | ERR_CSV_INVALID_FORMAT | Quote, 개행 또는 RFC 4180 형식 위반 |
| -1012 | M485E_ERR_CSV_HEADER_MISMATCH | Error | ERR_CSV_HEADER_MISMATCH | Header 이름·개수·순서 불일치 |
| -1013 | M485E_ERR_CSV_COLUMN_COUNT | Error | ERR_CSV_COLUMN_COUNT | 데이터 행 칼럼 수 불일치 |
| -1014 | M485E_ERR_CSV_REQUIRED_VALUE | Error | ERR_CSV_REQUIRED_VALUE | 필수 Cell이 비어 있음 |
| -1015 | M485E_ERR_CSV_VALUE_PARSE | Error | ERR_CSV_VALUE_PARSE | 정수·실수·Enum Cell Parsing 실패 |
| -1016 | M485E_ERR_CSV_VALUE_RANGE | Error | ERR_CSV_VALUE_RANGE | Parsing된 CSV 값이 필드 범위를 벗어남 |
| -1020 | M485E_ERR_CSV_REFERENCE_NOT_FOUND | Error | ERR_CSV_REFERENCE_NOT_FOUND | Rule 또는 Signal이 존재하지 않는 Device Index를 참조함 |
| -1021 | M485E_ERR_CSV_DUPLICATE_DEVICE | Error | ERR_CSV_DUPLICATE_DEVICE | Device Index 중복 |
| -1022 | M485E_ERR_CSV_DUPLICATE_PORT_SLAVE | Error | ERR_CSV_DUPLICATE_PORT_SLAVE | 같은 Port의 Slave ID 중복 |
| -1023 | M485E_ERR_CSV_DUPLICATE_RULE | Error | ERR_CSV_DUPLICATE_RULE | 같은 Index의 Rule ID 또는 완전 중복 Rule |
| -1024 | M485E_ERR_CSV_RULE_RANGE | Error | ERR_CSV_RULE_RANGE | Rule Address·Quantity 범위가 유효하지 않음 |
| -1030 | M485E_ERR_CSV_SIGNAL_FRAME | Error | ERR_CSV_SIGNAL_FRAME | Signal Length·StartBit·Size·Type 조합이 유효하지 않음 |
| -1031 | M485E_ERR_CSV_FRAME_OVERLAP | Error | ERR_CSV_FRAME_OVERLAP | 서로 다른 Signal Frame의 Register 점유 범위가 겹침 |
| -1032 | M485E_ERR_CSV_SIGNAL_OVERLAP | Error | ERR_CSV_SIGNAL_OVERLAP | 동일 Frame의 Signal Bit 영역이 겹침 |
| -1033 | M485E_ERR_CSV_BYTE_ORDER_CONFLICT | Error | ERR_CSV_BYTE_ORDER_CONFLICT | 동일 Frame의 Byte Order가 일치하지 않음 |
| -1034 | M485E_ERR_CSV_DUPLICATE_SIGNAL | Error | ERR_CSV_DUPLICATE_SIGNAL | 같은 Index의 SignalName 중복 |
| -1035 | M485E_ERR_CSV_SIGNAL_PARAMETER | Error | ERR_CSV_SIGNAL_PARAMETER | Scale, Offset, Min, Max 또는 타입별 제약 위반 |
| -1036 | M485E_ERR_CSV_INIT_VALUE | Error | ERR_CSV_INIT_VALUE | Init Value Parsing·변환·합성 실패 |
| -1090 | M485E_ERR_CSV_VALIDATION_FAILED | Error | ERR_CSV_VALIDATION_FAILED | 세 CSV 교차 검증의 최종 실패 요약 |
| -2000 | M485E_ERR_INVALID_STATE | Error | ERR_INVALID_STATE | 현재 Lifecycle 상태에서 허용되지 않는 API 호출 |
| -2001 | M485E_ERR_OPERATION_BUSY | Warning | ERR_OPERATION_BUSY | 다른 Lifecycle 작업이 진행 중이거나 Command Slot 사용 중 |
| -2002 | M485E_ERR_CONFIGURATION_NOT_READY | Error | ERR_CONFIGURATION_NOT_READY | Connect에 필요한 CSV 또는 Port 설정이 준비되지 않음 |
| -2003 | M485E_ERR_CONFIGURATION_STALE | Error | ERR_CONFIGURATION_STALE | Refresh 실패 뒤 성공한 새 Refresh 전 Connect 요청 |
| -2004 | M485E_ERR_PORT_CONFIG_INCOMPLETE | Error | ERR_PORT_CONFIG_INCOMPLETE | 두 Port·PortSlot 설정 또는 DeviceMap 대응이 불완전함 |
| -2005 | M485E_ERR_REFRESH_FAILED | Error | ERR_REFRESH_FAILED | 비동기 Refresh 최종 실패 |
| -2006 | M485E_ERR_CONNECT_FAILED | Error | ERR_CONNECT_FAILED | 비동기 Connect 최종 실패와 전체 Rollback |
| -2007 | M485E_ERR_DISCONNECT_FAILED | Error | ERR_DISCONNECT_FAILED | 비동기 Disconnect 정리 실패 |
| -2008 | M485E_ERR_FINALIZE_FAILED | Critical | ERR_FINALIZE_FAILED | 안전한 Worker 종료 또는 Context 정리 실패 |
| -2009 | M485E_ERR_AUTO_RECONNECT_EXHAUSTED | Error | ERR_AUTO_RECONNECT_EXHAUSTED | 자동 재연결 최대 횟수 소진 |
| -3000 | M485E_ERR_SERIAL_CONFIG_INVALID | Error | ERR_SERIAL_CONFIG_INVALID | DataBits, BaudRate, Parity, StopBits 또는 Port 문자열이 유효하지 않음 |
| -3001 | M485E_ERR_SERIAL_CONFIG_UNSUPPORTED | Error | ERR_SERIAL_CONFIG_UNSUPPORTED | Windows Driver가 Serial 설정을 지원하지 않음 |
| -3002 | M485E_ERR_SERIAL_OPEN_FAILED | Error | ERR_SERIAL_OPEN_FAILED | COM Port Open 실패 |
| -3003 | M485E_ERR_SERIAL_APPLY_CONFIG | Error | ERR_SERIAL_APPLY_CONFIG | COM Port 설정 적용 실패 |
| -3004 | M485E_ERR_SERIAL_READ_FAILED | Error | ERR_SERIAL_READ_FAILED | 복구 불가능한 Serial Read 실패 |
| -3005 | M485E_ERR_SERIAL_WRITE_FAILED | Error | ERR_SERIAL_WRITE_FAILED | Serial Write 실패 |
| -3006 | M485E_ERR_SERIAL_PARTIAL_WRITE | Error | ERR_SERIAL_PARTIAL_WRITE | RTU 응답 ADU 일부만 송신됨 |
| -3007 | M485E_ERR_SERIAL_CANCEL_FAILED | Critical | ERR_SERIAL_CANCEL_FAILED | Serial I/O 취소 실패 |
| -3008 | M485E_ERR_SERIAL_DEVICE_REMOVED | Error | ERR_SERIAL_DEVICE_REMOVED | USB-RS485 또는 COM 장치 제거·무효 Handle |
| -3009 | M485E_ERR_SERIAL_WORKER_FAILED | Critical | ERR_SERIAL_WORKER_FAILED | Port Worker 시작·실행·종료 실패 |
| -3010 | M485E_ERR_RTU_FRAME_DISCARDED | Warning | ERR_RTU_FRAME_DISCARDED | CRC, 길이, `t1.5` 또는 Frame 경계 오류로 요청 폐기 |
| -3011 | M485E_ERR_RTU_RESPONSE_FAILED | Error | ERR_RTU_RESPONSE_FAILED | Register 적용 전·후 RTU 응답 생성 또는 송신 실패 |
| -3012 | M485E_ERR_RTU_INTERNAL_FAILURE | Critical | ERR_RTU_INTERNAL_FAILURE | Modbus Exception `0x04`에 대응하는 내부 RTU 처리 실패 |
| -4000 | M485E_ERR_DEVICE_NOT_FOUND | Error | ERR_DEVICE_NOT_FOUND | Device Index가 Active Configuration에 없음 |
| -4001 | M485E_ERR_REGISTER_ADDRESS | Error | ERR_REGISTER_ADDRESS | Address 또는 끝 Address가 16bit 범위를 벗어남 |
| -4002 | M485E_ERR_REGISTER_QUANTITY | Error | ERR_REGISTER_QUANTITY | Register Quantity가 API 허용 범위를 벗어남 |
| -4003 | M485E_ERR_REGISTER_UNALLOCATED | Error | ERR_REGISTER_UNALLOCATED | 요청 범위에 할당되지 않은 Register가 포함됨 |
| -4004 | M485E_ERR_REGISTER_ACCESS_DENIED | Error | ERR_REGISTER_ACCESS_DENIED | Function별 Rule 접근 권한이 없음 |
| -4005 | M485E_ERR_REGISTER_WRITE_FAILED | Error | ERR_REGISTER_WRITE_FAILED | 원자적 Register Write 적용 실패 |
| -4006 | M485E_ERR_RESET_FAILED | Error | ERR_RESET_FAILED | Device Reset 검증·재구성 실패 |
| -4010 | M485E_ERR_SIGNAL_NOT_FOUND | Error | ERR_SIGNAL_NOT_FOUND | Index에서 SignalName을 찾을 수 없음 |
| -4011 | M485E_ERR_SIGNAL_VALUE_RANGE | Error | ERR_SIGNAL_VALUE_RANGE | 물리값이 Min/Max 또는 Signal Size 범위를 벗어남 |
| -4012 | M485E_ERR_SIGNAL_CONVERSION | Error | ERR_SIGNAL_CONVERSION | 물리값과 Raw 값 변환 실패 |
| -4013 | M485E_ERR_SIGNAL_NON_FINITE | Error | ERR_SIGNAL_NON_FINITE | 허용되지 않는 NaN 또는 Infinity 입력·출력 |
| -4014 | M485E_ERR_SIGNAL_PRECISION_RANGE | Error | ERR_SIGNAL_PRECISION_RANGE | Signed/Unsigned Raw가 CAPL double 정밀도 범위를 벗어남 |
| -4015 | M485E_ERR_SIGNAL_RAW_INVALID | Error | ERR_SIGNAL_RAW_INVALID | 현재 Register Bit열을 정의된 Signal 타입으로 해석할 수 없음 |
| -5000 | M485E_ERR_MONITORING_STATE | Error | ERR_MONITORING_STATE | Monitoring API가 허용되지 않는 상태에서 호출됨 |
| -5001 | M485E_ERR_RULE_NOT_FOUND | Error | ERR_RULE_NOT_FOUND | Index와 Rule ID 조합을 찾을 수 없음 |
| -5002 | M485E_ERR_READOPTION_INVALID | Error | ERR_READOPTION_INVALID | ReadOption Mapping, 배열 길이 또는 Candidate 집합이 유효하지 않음 |
| -5003 | M485E_ERR_PERIODIC_BUDGET | Error | ERR_PERIODIC_BUDGET | Candidate RequiredPeriodicFrames가 검증된 Cycle 예산을 초과함 |
| -5004 | M485E_ERR_SNAPSHOT_VERSION | Error | ERR_SNAPSHOT_VERSION | Snapshot Metadata Layout Version이 호환되지 않음 |
| -5005 | M485E_ERR_OUTPUT_BUDGET_OVERRUN | Warning | ERR_OUTPUT_BUDGET_OVERRUN | 시작한 Snapshot 처리 중 실제 Tick 실행시간 예산을 초과함 |
| -5006 | M485E_ERR_OUTPUT_DEADLINE_MISSED | Warning | ERR_OUTPUT_DEADLINE_MISSED | Periodic 또는 Change Snapshot 지연 목표를 놓침 |
| -5007 | M485E_ERR_CHANGE_QUEUE_OVERFLOW | Warning | ERR_CHANGE_QUEUE_OVERFLOW | Change Queue oldest-drop으로 Monitoring Snapshot 손실 발생 |
| -6000 | M485E_ERR_DIAGNOSTIC_VERSION | Error | ERR_DIAGNOSTIC_VERSION | Error Metadata 또는 Queue Stats Layout Version 불일치 |
| -6001 | M485E_ERR_ERROR_QUEUE_OVERFLOW | Warning | ERR_ERROR_QUEUE_OVERFLOW | Error Event FIFO oldest-drop 발생 |
| -6002 | M485E_ERR_ERROR_CONTEXT_UNAVAILABLE | Error | ERR_ERROR_CONTEXT_UNAVAILABLE | 요청한 LastSyncError 또는 진단 Context를 제공할 수 없음 |
| -6003 | M485E_ERR_DIAGNOSTIC_LAYOUT | Critical | ERR_DIAGNOSTIC_LAYOUT | Metadata Count, ValidMask 또는 내부 진단 Layout 불변식 위반 |
| -7000 | M485E_ERR_INTERNAL_INVARIANT | Critical | ERR_INTERNAL_INVARIANT | 내부 불변식 위반 |
| -7001 | M485E_ERR_INTERNAL_ALLOCATION | Critical | ERR_INTERNAL_ALLOCATION | 초기화·Refresh 준비 중 필요한 메모리 확보 실패 |
| -7002 | M485E_ERR_INTERNAL_EXCEPTION | Critical | ERR_INTERNAL_EXCEPTION | DLL 경계에서 포착된 예상하지 못한 C++ 예외 |
| -7003 | M485E_ERR_INTERNAL_STATE | Critical | ERR_INTERNAL_STATE | Lifecycle 또는 Configuration 내부 상태 손상 |
| -7004 | M485E_ERR_INTERNAL_QUEUE | Critical | ERR_INTERNAL_QUEUE | bounded Queue 인덱스 또는 Counter 불변식 위반 |
| -7005 | M485E_ERR_INTERNAL_WORKER | Critical | ERR_INTERNAL_WORKER | 복구 불가능한 내부 Worker 실패 |

# Appendix D. Validation Inputs and Exclusions

Table 26. 구현·회사 환경 검증 입력

| 항목 | 상태 | Baseline 처리 |
| --- | --- | --- |
| SystemBase Multi USB-485 | Adapter 제품군 및 자동 방향 제어 확정 | 세부 모델/Driver 버전은 시험 기록에 남김 |
| Board Master Response Timeout | 회사 환경 실측값 필요 | 성능 합격값은 실제 Timeout의 50% |
| CANalyzer 9.x ABI | 구조 및 자동 검증 확정, CANalyzer 9.x 측정 실행 필요 | 생산 21 API와 시험 전용 ABI Fixture의 자동 Probe를 통과한 뒤 CANalyzer 9.x SP8에서 최종 검증 |
| MaxFramesPerTick/시간 예산 | 최소 33 확정, 최종값 실측 | 200 Rule/0x81 Burst Profile로 확정 |
| x86 Peak Memory | 설계 확정, 실측 필요 | 최대 Configuration Refresh Peak 측정 |

Table 27. v1 제외 범위

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| Master/추가 FC | Modbus Master, FC06, Broadcast 및 미정의 FC |
| Hot/Persistent Configuration | Connected Refresh, file watch, runtime CSV write-back |
| DBC converter | Value_Table은 보존만 하고 Runtime에서 무시 |
| RS-485 manual direction | RTS/GPIO DE/RE 및 Local Echo 제거 |
| Network path | UNC/네트워크 CSV |
| x64 v1 | 후속 체크리스트에서 별도 개발 |