Modbus485Emulator
외부 실환경 검증 가이드

CANalyzer 9.x SP8 x86 · SystemBase Multi USB 485 · 실제 Board

| 문서 목적 | 자동 검증으로 대체할 수 없는 대상 실환경의 CAPL, USB-RS485 및 Board 시험 절차를 정의한다. |
| --- | --- |
| 현재 상태 | Release 0.1.0 Baseline. Phase 1~8 자동 검증 완료. Phase 1/2/9 Probe는 CANalyzer 13 x86 CAPL 컴파일 완료. CANalyzer 9.x SP8 Measurement와 장비 항목은 External Verification Pending |
| 결과 기록 | Modbus485Emulator_External_Test_Result.xlsx의 Result를 Not Tested에서 갱신한다. |
| 주의 | 가상 CAN 채널만 사용하며 물리 CAN Bus Load를 합격 기준으로 사용하지 않는다. |

# 1. 시험 전 준비

Release/Win32 M485E.dll과 CAPL 파일, M485E.vsysvar, DeviceMap/FrameRule/참조 Register Map을 동일 Baseline에서 준비한다.

CANalyzer 9.x SP8 x86 Configuration에 활성 Port 수(1~4)만큼 가상 CAN 채널을 생성하고 Main의 PortSlot별 채널 번호와 맞춘다.

SystemBase Multi USB 485의 시험 대상 활성 Port를 Board RS-485에 연결한다. Adapter의 자동 송수신 방향 제어를 사용하며 DLL은 RTS 방향 제어를 수행하지 않는다.

Board Modbus Master의 Response Timeout, 요청 주기, 실제 COM 번호와 Serial 설정을 결과 파일 Environment 시트에 기록한다.

시험 시작 전 Git Commit, DLL SHA-256, CANalyzer 버전/SP, Vector Driver 버전을 기록한다.

# 2. CANalyzer 구성 절차

1. tools/Prepare-M485EPackage.ps1 -Configuration Release를 실행해 DLL과 생성 계약을 Config/CAPL에 배치한다.

2. CAPL Program Node에 Config/CAPL/M485E/M485E_Main.can을 연결한다. Main은 생성 계약, Core, Monitoring, UI를 포함한다.

3. Config/System Variables/M485E.vsysvar를 Configuration에 추가한다.

4. Main.can에서 DeviceMap과 FrameRule 상대경로를 지정한다. Core가 getAbsFilePath()로 절대경로를 DLL에 전달하고 Register Map은 DeviceMap의 CSV_DB_Name으로 선택한다.

5. gM485E_ActivePortCount를 DeviceMap 고유 Port 수와 같은 1~4로 설정하고 앞쪽 PortSlot의 COM 번호와 BaudRate/DataBits/Parity/StopBits를 설정한다. 기본 배포 Source Contract가 두 수의 일치를 검사하며, Refresh 완료를 Polling한 뒤 Connect한다.

6. ReadOption 정적 매핑을 설정하고 ReadSwitch ON에서 Monitoring을 시작한다.

# 3. 필수 시험 순서

| Test ID | Phase | 시험 내용 | 기대 결과 | 증적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-001 | 1/2 | CANalyzer 9.x에서 CAPL Compile 및 #pragma library 로드 | 21개 API가 중복/누락 없이 Compile되고 Measurement가 시작됨 | Compile log |
| EV-002 | 3/8 | DeviceMap/FrameRule 두 상대경로와 참조 Register Map 준비 후 비동기 Refresh 상태 Polling | Disconnected, ConfigurationValid=1, LastResult=0 | Write/Status |
| EV-003 | 7/8 | 1~4개 활성 COM Port 전체 Connect | 모든 활성 Port가 열릴 때만 Connected; 일부 실패 시 전체 Rollback | Status/handle |
| EV-004 | 5/7 | Port별 Slave에 FC03 Quantity 1/125 요청 | 직접 Address의 Holding 값, CRC Low/High 정상 응답 | Serial trace |
| EV-005 | 5/7 | FC04 정상/권한 공백 요청 | 정상값 또는 Exception 0x02, 부분 응답 없음 | Serial trace |
| EV-006 | 4/5/7 | FC10 정상 Write, 동일값 Write, 권한 공백 Write | 원자 적용; 동일값 Snapshot 없음; 공백은 0x02 및 무변경 | Serial/CAN |
| EV-007 | 5/7 | CRC 오류, FC06, Quantity/ByteCount 오류 | CRC 오류 무응답; FC06=0x01; 값 오류=0x03 | Serial trace |
| EV-008 | 6/9 | Periodic Snapshot Quantity 6 | 0x80 Header 1 + Data 2, 마지막 DLC 4 | CAN trace |
| EV-009 | 6/9 | RTU/Direct/Reset 변경 Snapshot | 0x81 SourceType 01/02/03 및 변경 당시 값 보존 | CAN trace |
| EV-010 | 6/9 | 여러 활성 Port 동시 Change Burst | 활성 Port Round-robin, Port 내부 FIFO, Snapshot 묶음 비분할 | CAN trace |
| EV-011 | 9/10 | ReadSwitch OFF/ON 및 ReadOption 변경 | OFF 중 RTU 유지·CAN 억제, 다음 Cycle에 Candidate 원자 반영 | CAN/Write |
| EV-012 | 10 | Panel Manual Write Data[122] 및 Signal Control | Send 시 요청 Snapshot 사용, Quantity 1~122와 word 범위 검증, ResultCode 표시 | Panel capture |
| EV-013 | 10 | Panel Signal Float/Signed Read/Write | 12.5 등 물리값이 그대로 왕복하고 실패 시 호출 전 출력 유지 | Panel capture |
| EV-014 | 7/8 | 한 USB-RS485 Port 제거 후 복구 | 전체 정리 후 3초 간격 최대 10회; 복구 시 모든 활성 Port Connected | Timestamp log |
| EV-015 | 8 | Disconnect/Connect와 Finalize | Disconnect는 값 보존, Finalize는 2초 목표 내 Join/Close 후 Context 폐기 | Status/Process |
| EV-016 | 9/10 | 200 Rule, 최대 Quantity, 0x81 Burst 성능 Profile | RTU 영향 없이 0x81 100ms/0x80 1000ms 목표와 bounded Queue 진단; Error Queue DropCount 변화/Overflow 최초 전환은 누적 통계 한 번 출력 | Trace/metrics |

# 4. CAN Trace 판독 기준

실제 Arbitration ID는 0x00IIRRMM(Periodic), 0x01IIRRMM(Change)이고 Vector 내부 Extended 표시는 0x80IIRRMM, 0x81IIRRMM이다.

Header DLC는 8이며 Index, Slave ID, FC, SourceType, Address High/Low, Quantity High/Low 순서다.

Data는 Address 오름차순 Register를 High Byte/Low Byte로 최대 4개씩 저장하며 마지막 Message는 패딩하지 않는다.

가상 CAN이므로 물리 Bus Load, CAN BaudRate, 75/85/90% 자동 정지를 평가하지 않는다. Output Pump 실행시간, Deadline Miss, Queue 상태와 RTU 영향으로 판정한다.

# 5. 실패 시 수집할 증적

결과 Workbook의 Actual Result, Result, Evidence, Notes를 즉시 갱신하고 원본 Trace/로그 파일은 변경하지 않는다.

CSV 오류는 FileType, Row, Column, ErrorCode 및 CAPL Write 문장을 함께 저장한다.

Serial 오류는 PortSlot, COM 이름, Stage, Win32 OsError와 발생 시각을 함께 저장한다.

성능 실패는 활성 Rule 목록, Rule별 Quantity, Change Burst 수, Pump Tick 실행시간, Queue Stats 및 Board Timeout을 함께 저장한다.

Error Queue DropCount 또는 Overflow Latch가 변하면 Write Window의 Pending, Capacity, High-water Mark, DropCount 및 Overflow 누적 통계를 저장한다.

# 6. 종료 및 판정

PASS 조건: 해당 Test ID의 Expected Result를 충족하고 Evidence가 연결되어야 한다. 미실행 항목은 반드시 Not Tested로 유지하며 PASS로 추정하지 않는다.